| 序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 超深含硫气井不同工况管柱力学安全保障技术与应用 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 成都信息工程大学 中国石油集团测井有限公司 西南石油大学 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | 杨建、张林、张健涛、陆应辉、刘祥康、朱达江、侯铎、杨尚谕 |

提名者及提名意见：

四川省石油学会

四川盆地超深含硫气藏具有井深超深、高温、高压、含硫化氢、多压力系统等特征，地质条件异常苛刻，管柱服役环境复杂程度世界罕见，管柱力学安全保障难度为世界之最。该项目围绕超深含硫气井不同工况管柱力学安全保障难题，研制集环境、载荷、结构于一体的全尺寸多工况管柱性能评价实验平台，实现挤、压、剪、扭等复合载荷及油-气-水多相介质模拟，形成实际工况下管柱实验评价技术体系；提出基于力-热-化学多场耦合影响的高温-腐蚀工况下管柱强度计算方法，构建多封隔器环空局部圈闭压力计算模型和井口抬升预测模型，形成管柱力学分析评价技术；研发考虑管柱下入形态、摩阻等3类15个因素的复杂井筒管柱下入风险定量评价技术；创建考虑井筒爆炸空间、储层参数、施工参数等多种类型、多种因素的射孔爆轰冲击载荷计算模型，研发精确分段延时射孔和双向减震技术。项目形成的超深含硫气井不同工况管柱力学安全保障技术已进行规模化应用，保障了四川盆地川西北气矿、川中油气矿等区块亿方天然气安全生产，推动了超深含硫气藏勘探开发领域技术进步，在行业内起到示范引领作用，经济社会效益显著。成果经四川石油学会组织专家评价，总体达到国际先进水平，其中，全尺寸管柱性能大型物模评价技术和力-热-化学多场耦合管柱力学分析评价技术达到国际领先水平。

我单位已认真审阅了提名书及附件，确认材料真实有效，并按照要求进行公示，对照奖励标准，同意提名申报四川省科技进步奖三等奖及以上。

项目简介：

四川盆地天然气资源丰富，是我国天然气勘探开发最具潜力的盆地，其中深层超深层资源量占常规气总资源量的59%，纵向上含31套工业油气产层，多个压力系统交互，深部地层具有超深、超高温、超高压、含硫等特征，地质工程条件苛刻，管柱服役环境复杂程度世界罕见，管柱力学安全保障难度为世界之最，国内外无类似经验可借鉴。技术难点主要表现为：（1）管柱性能评价能力受限，以小尺寸、单一工况、单一介质为主，无法模拟应力+工况环境下腐蚀、冲蚀等多重损伤状态及螺纹密封失效行为；（2）超深井管柱剩余强度低，高温及腐蚀环境下管柱强度衰减大，现有力学分析方法未考虑高温、腐蚀、动载等多种复杂因素的耦合影响，无法刻画力-热-化学耦合作用下管柱的载荷剖面；（3）超深井多压力系统下井身结构复杂，井眼尺寸小且轨迹多变，多尺寸组合油管+多类型井下工具的复杂结构管柱下入过程中易变形、屈曲、阻卡；（4）超深小井眼射孔超高速爆炸冲击存在材料力学、几何尺寸和井筒压力等多因素影响，射孔爆轰冲击载荷精确分析与控制难度大。

项目围绕管柱性能模拟评价、管柱力学分析、管柱安全下入、射孔爆轰效应管柱安全控制等方面开展研究，通过近十年科技攻关，形成了超深含硫气井不同工况管柱力学安全保障技术体系。主要创新成果如下：

1、研制了集环境、载荷、结构于一体的全尺寸多工况管柱性能评价实验平台，实现了挤、压、剪、扭等复合载荷及油-气-水多相介质模拟，形成了实际工况下管柱实验评价技术体系。

2、提出了基于力-热-化学多场耦合影响的高温-腐蚀工况下管柱强度计算方法，构建了多封隔器环空局部圈闭压力计算模型和井口抬升预测模型，形成了管柱力学分析评价技术。

3、建立了复杂井筒管柱下入形态与摩阻分析方法，形成了考虑管柱下入形态、管柱下入摩阻等3类15个因素的管柱下入风险定量评价技术，保障了8000m级超深井管柱顺利下入。

4、研发了精确分段延时射孔和双向减震技术，创建了考虑井筒爆炸空间、储层参数、施工参数、冲击波传递、减震器振动等多种类型、多种因素的射孔爆轰冲击载荷计算模型，显著提升了超深井作业成功率。

成果取得授权发明专利16件（美国发明专利1件）、软件著作权4件、制定国家及企业标准5项，发表论文23篇（SCI 15篇、EI 2篇）。

项目形成的超深含硫气井不同工况管柱力学安全保障技术在西南油气田川中油气矿、川西北气矿、蜀南气矿、川中北部采气管理处等累计开展现场应用543井次，新增天然气产量61亿立方米，经济社会效益显著。

主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 类别 | 知识产权（标准） 具体名称 | 国家 | 授权号/标准号 | 授权/发布日期 | 权利人（标准起草单位） | 发明人 （标准起草人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 专利 | Device for Testing Strength and Sealing Performance of Cement Sheath after Perforation and Using Method Thereof | 美国 | US11828733B2 | 2023.11.28 | 西南石油大学 | Duo Hou, Zhongling Xiao, Zhi Zhang, Jian Ding, Jiawei Wang, Taihe Shi |
| 2 | 发明 专利 | 螺纹管的安全载荷的确定方法和装置 | 中国 | ZL202011331133.9 | 2024.08.27 | 中国石油天然气股份有限公司 | 马辉运、张华礼、刘祥康、朱达江、李玉飞、张林、罗伟、汪传磊、周浪、张丹丹、汪晓磊 |
| 3 | 发明 专利 | 完井管柱的油管设计方法、装置和存储介质 | 中国 | ZL202010042556.2 | 2022.11.04 | 中国石油天然气股份有限公司 | 乐宏、李玉飞、张华礼、王汉、马辉运、张林 |
| 4 | 发明 专利 | 井口装置抬升高度的确定方法 | 中国 | ZL202010784223.7 | 2022.10.04 | 中国石油天然气股份有限公司 | 王汉、李玉飞、张华礼、罗伟、张林、陆林峰 |
| 5 | 发明 专利 | 一种井下工具在井眼中下入可行性分析方法及系统 | 中国 | ZL202311687980.2 | 2024.02.27 | 成都信息工程大学 | 张健涛、严寒冰、秦东兴 |
| 6 | 发明 专利 | 一种可远程自动连续投放压裂球的装置及方法 | 中国 | ZL202010470891.2 | 2022.03.29 | 中国石油天然气集团有限公司 中国石油集团测井有限公司 | 陆应辉、唐凯、李奔驰、陈峰、任国辉、张清彬、陈建波、杨登波、赵昕迪、许嘉乐、马自强、周剑 |
| 7 | 软件著作权 | 射孔爆轰冲击载荷作用下管柱安全性分析软件V1.0 | 中国 | 2023SR1503347 | 2023.11.24 | 中国石油天然气股份有限公司 | 桑鹏飞、郑有成、杨建、周朗、李玉飞、刘强、唐庚 |
| 8 | 软件著作权 | 不同完井方式量化评价系统V1.0 | 中国 | 2024SR1054808 | 2024.07.24 | 中国石油天然气股份有限公司 | 杨建、朱达江、唐庚、周朗、李玉飞、刘强、阳星、龚浩、张林、陆林峰、刘祥康、张乃艳、王帅 |
| 9 | 国家标准 | 石油天然气工业-页岩油气井套管选用及工况适用性评价 | 中国 | GB/T 43231-2023 | 2023.09.07 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司、中国石油物资有限公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田油田分公司、大庆油田有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司、天津钢管制造有限公司、衡阳华凌钢管有限公司、宝鸡石油钢管有限责任公司、西安石油大学、青岛理工大学、东北石油大学、西安三环石油管材科技有限公司 | 杨尚谕、韩礼红、王建军、曾波、蔡萌、路宗羽、方伟、魏风奇、宋毅、屈玲、王鹏、欧阳勇、张平、周小金、路彩虹、齐悦、李东风、黄永智、文春宇、赵映辉、刘海平、曹婧、牟易升、闫炎、杨思齐、赵云峰、董小卫、李远征、樊恒、毕刚、赵新波、邵兵、贾善坡、曹峰 |
| 10 | 企业标准 | 高温高压气井完井试油管柱力学校核方法 | 中国 | Q/SY XN0740-2024 | 2024.06.07 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术部 | 龚浩、唐庚、李文哲、陆林峰、刘强、张林、朱达江、彭庚 |

论文专著目录

| 序号 | - 论文（专著） - 名称/刊名 - /作者 | - 年卷页码 - （xx年xx卷 - xx页） | - 通讯作者（含共同） | - 第一作者（含共同） | - 他引次数 | - 检索数据库 | - 是否含国外单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Deflection of eccentric tubes under axial loading in curved wellbores/Journal of Petroleum Science and Engineering/Zhang Jiantao, Yan Hanbing | - 2022,208:109527 | - Hanbing Yan | - Zhang Jiantao | - 4 | - SCI - EI - CNKI | - 否 |
| - 2 | Environmental assisted cracking and strength attenuation effect computing on the mechanical properties of casing steel P110 for industrial revolution 5.0 applications in sour well environments/Soft Computing/Duo Hou，Zhonglin Xiao，Zhi Zhang，Hu Deng，Qi Lu，Taihe Shi | - 2022,26:6777-6787 | - Duo Hou | - Duo Hou | - 0 | - SCI - EI - CNKI | - 否 |
| - 4 | Integrity Evaluation and Management in High Temperature High Pressure and High Production Rate Wells in Southwest China/2021 SPE Thermal Well Integrity and Design Symposium/Zhu Dajiang，Fan Yu，Zhang Huali，Li Yufei，Zhang Lin，Wang Chuanlei，Wang Xiaolei，Chen Hao，Lu Linfeng，Duan Yunqi | - 2021,1-11 | - Zhu Dajiang | - Zhu Dajiang | - 0 | - SCI - EI - CNKI | - 否 |
| - 3 | Dynamic response analysis of pipe string under perforating detonation transient impact load/2022 8th International Conference on Advances in Energy, Environment and Chemical Engineering/ Pengfei Sang, Youcheng Zheng, Yu Fan, Yufei Li, Linfeng Lu, Lin Zhang | - 2022,155-161 | - Pengfei Sang | - Pengfei Sang | - 0 | - SCI - EI - CNKI | - 否 |
| - 5 | 超深气井完井管柱屈曲行为研究/石油机械/刘祥康，丁亮亮，李玉飞，陆林峰，张林，罗伟，田璐 | - 2020,48(02):29-34+41 | - 丁亮亮 | - 刘祥康 | - 0 | - CNKI | - 否 |

主要完成人基本情况及对项目贡献：

| 排名 | 姓名 | 工作单位 | 参与项目时间 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨 建 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 2014.01-2023.12 | 全面主持、组织并推动超深含硫气井不同工况管柱力学安全保障技术的攻关研究及应用，明确关键性理论与技术决策，对创新点1、2、3、4做出了重要技术贡献。 |
| 2 | 张 林 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 2014.01-2023.12 | 开展超深含硫气井不同工况管柱力学安全保障技术研究，解决了超深、高温、腐蚀等复杂环境下管柱力学分析及安全下入难题，对创新点2、3做出了重要技术贡献。 |
| 3 | 张健涛 | 成都信息工程大学 | 2014.01-2023.12 | 开展超深含硫气井不同工况管柱力学安全保障技术项目理论研究，在管柱力学分析、复杂井筒管柱安全下入评价等方面做出了深入的研究，对创新点2、3做出了重要技术贡献。 |
| 4 | 陆应辉 | 中国石油集团测井有限公司 | 2016.01-2023.12 | 在超深井射孔管柱安全分析与控制等方面开展攻关，解决了射孔管柱爆轰载荷分析及控制难题，对创新点4做出了重要贡献。 |
| 5 | 刘祥康 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 2014.01-2023.12 | 在多工况复杂载荷管柱力学分析、管柱下入风险定量评价技术等方面开展攻关，对创新点2、3做出了重要贡献。 |
| 6 | 朱达江 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 2014.01-2023.12 | 在环境-载荷耦合管柱强度预测、基于力-热-化学多场耦合的管柱力学分析、管柱安全下入等方面开展攻关，对创新点2、3做出了重要贡献。 |
| 7 | 侯 铎 | 西南石油大学 | 2014.01-2023.12 | 在多工况多因素耦合腐蚀评价、环境-载荷耦合管柱强度分析等方面开展攻关，创新点1、2做出了重要贡献。 |
| 8 | 杨尚谕 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | 2016.01-2023.12 | 在全尺寸管柱性能评价技术等方面开展攻关，创新点1、2做出了重要贡献。 |